| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ___________М.А. Токунова «____» ______________ 2012 г. | УТВЕРЖДЕНО Директор ГБОУ СОШ № 7 ___________Л.В. Крюкова приказ по школе от «____» _______________ 2012 г. |
| --- | --- |

№ _______

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

ИНСТРУКЦИЯ № 47 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКОЙ.

- Общие требования охраны труда.

1.1.К работе с электромясорубкой допускаются лица,  достигшие 18-летнего возраста,  прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные производственные факторы:

- травмирование рук при работе без специальных толкателей;

- поражение электрическим током при  неисправном  заземлении корпуса электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика.

1.3.При работе с  электромясорубкой  используется  специальная одежда:  халат,  передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, а также средства индивидуальной защиты: диэлектрический коврик.

1.4.После окончания  работы с электромясорубкой тщательно вымыть руки с мылом.

- Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду,  волосы заправить под косынку или колпак, убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика.

2.2.Проверить наличие  и  надежность  подсоединения к корпусу электромясорубки защитного заземления,  а также целостность подводящего кабеля электропитания.

2.3.Проверить работу электромясорубки на холостом ходу  путем кратковременного ее включения.

2.4.Подготовить к обработке на электромясорубке продукты.

- Требования охраны труда во время работы.

3.1.Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.

3.2.Продукты для обработки на электромясорубке закладывать  в приемную камеру не крупными кусками.

3.3.Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к  шнеку электромясорубки руками,  для  этой  цели использовать специальные толкатели.

3.4.Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями.

3.5.Перед обработкой на электромясорубке мяса,  проверить отсутствие в нем костей.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.При возникновении неисправности в работе  электромясорубки,  а  также  нарушении  защитного заземления ее корпуса,  работу прекратить и выключить электромясорубку.  Работу возобновить после устранения неисправности.

4.2.При коротком замыкании и загорании электромясорубки, немедленно  отключить ее от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3.При получении травмы оказать первую  помощь  пострадавшему, сообщить  об этом администрации учреждения,  при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Выключить электромясорубку, удалить  из нее остатки продуктов и промыть ее горячей водой.

5.2.Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.