УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ СОШ № 7

_________Л.В. Крюкова

приказ по школе

от «____»______2012 года

№______

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

П А М Я Т К А

по применению  порошкового огнетушителя  ОП-5

1. Переносной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения возгорания и пожара в начальной стадии его развития на площади, которая не превышает 2 кв.м. при температуре окружающей среды от -50 до + 50 гр.С.

2. Огнетушитель ОП-5 можно применять для тушения загоревшихся твердых, жидких, газообразных горючих веществ, электроустановок, электротокоприемников, электроустановочной  арматуры и наружной  электропроводки без напряжения и под напряжением до 1кВ.

3. Огнетушителем ОП-5 не рекомендуется тушить  (при наличии других, более совершенных, средств пожаротушения):

- вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха  (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий, термит, целлулоид и т.д.);

- оборудование, которое может выйти из строя при попадании на него огнетушащего вещества (компьютеры, телевизоры, радиоаппаратура и т.д.);

- ценные предметы (документы, книги, картины и (т.д. ).

4.  Для проведения в действие огнетушителя ОП-5 необходимо:

- поднести его на минимально возможное и безопасное для тушения пожара  расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м;

- сорвать пломбу, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;

- выдернуть чеку;

- направить насадку шланга на очаг возгорания;

- нажать курок (рычаг) на огнетушителе;

- подождать 3-5 секунд для проведения огнетушителя в готовность;

- при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.

5. В случае применения огнетушителя ОП-5 в закрытом и малом по объему пространстве необходимо сразу же после прекращения тушения проветрить это помещение. Кроме того, нужно учитывать возможность образования запыленности из-за порошкового облака (особенно в малом пространстве) и перемещения его в сторону тушащего.

6.  При эксплуатации  огнетушителя ОП-5 запрещается:

- допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по нему ударов;

- использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе,  запорно-пусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности соединений узлов;

- при тушении возгорания располагать корпус огнетушителя на расстоянии менее 1 м от электрооборудования, находящегося под напряжением;

- при тушении возгорания одновременно несколькими огнетушителями направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ СОШ № 7

_________Л.В. Крюкова

приказ по школе

от «____»______2012 года

№______

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

П А М Я Т К А

по применению углекислотного огнетушителя ОУ-5

1. Переносной углекислотный огнетушитель ОУ-5 предназначен для тушения возгорания и пожара в начальной стадии его развития на площади, которая не превышает 2 кв.м, при температуре окружающей среды от -20 до + 50гр.С.

2. ОгнетушительОУ-5 можно применять для тушения загоревшихся твердых, жидких и газообразных горючих веществ, электроустановок, электротокоприемников, электроустановочной арматуры и наружной электропроводки без напряжения и под напряжением до 10 кВ, ценных предметов  (документов, книг, картин и т.д.), электронного оборудования.

3. Огнетушителем ОУ-5 не рекомендуется тушить (при наличие других, более совершенных, средств пожаротушения):

- вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий термит, целлулоид и т.д.;

- этиловый спирт.

4. Для проведения в действие огнетушителя ОУ-5 необходимо:

- поднести его на минимально возможное и безопасное для тушения возгорания расстояние;

- сорвать пломбу, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;

- выдернуть чеку;

- направить раструб огнетушителя на очаг возгорания;

- повернуть маховик вентиля против часовой стрелки до отказа (сжать между собой рычаг и рукоятку огнетушителя);

- при выходе огнетушащего вещества из раструба тушить возгорание.

5. В случае применения огнетушителя ОУ-5 в закрытом и малом по объему пространстве  необходимо сразу же после прекращения тушения  проверить это помещение.

6.   При эксплуатации огнетушителя ОУ-5 запрещается:

-  допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по нему ударов;

- использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий  или трещин на корпусе,  запорнопусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности соединений узлов;

- при тушении возгорания располагать корпус огнетушителя на расстоянии менее 1 м  от электрооборудования, находящегося под напряжением;

- использовать огнетушитель, оснащенный раструбом, изготовленным из металла;

- держаться за раструб огнетушителя рукой (для предотвращения обморожения,

поскольку температура его поверхности при использовании понижается до -70 гр С ;

- при тушении одновременно несколькими огнетушителями направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.